HSCB1认证指导

概述：本文档主要针对发射定频（空载波）、接收定频传导测试说明。不同的认证要求不同，但是大体基本相同。

- 平台准备：

- 频谱仪，要求能满足能测试到2.402Ghz的二次倍频4.804Ghz，如果有些测试规范需要查看三次谐波则需要满足到7.206Ghz。

- USB转TTL串口板

- 电脑端串口助手，用于收发命令。

- 待认证目标板

- 固件及源码（位于SDK工程目录下的FCC工程）

- 传导线接线说明：

- 板载天线割断（派型原件最后连接的位置）。

- 传导线线芯焊接到割断的点的位置或者是派型原件脚上（靠芯片端）

- 传导线频闭层焊接到地

- 指令说明：

- 波特率配置：115200/8/N/1

- TX(PA06)，RX（PA07）

- 指令表：

| 指令 | 参数意义及范围（16进制） | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| A0 | 无 | 初始化测试模式 |
| A1 | 无 | 停止测试模式 |
| B0 xx | 频点参数（0-27） | 发射单载波定频模式 |
| B1 xx | 频点参数（0-27） | 接收单载波定频模式 |
| C0 xx | 频点参数（0-27） | 发射数据调制模式 |
| C1 xx | 频点参数（0-27） | 接收数据调制模式 |
| D0 | 无 | 发射单载波跳频模式 |
| E0 xx | 晶振频偏匹配值（0-3f） | 调整晶振匹配参数使得主频频偏误差减小 |
| E0 | 无 | 获取当前晶振匹配值 |
| F0 xx | 输出功率挡位（0-f） | 设置发射模式输出功率 |
| F1 xx | （0-3f）2402 DAC_ADJ | 调整ADJ值使得2402发射数据调制模式带宽处于1M |
| F2 xx | （0-3f）2440 DAC_ADJ | 调整ADJ值使得2440发射数据调制模式带宽处于1M |
| F3 xx | （0-3f）2480 DAC_ADJ | 调整ADJ值使得2440发射数据调制模式带宽处于1M |
| F4 xx | （0-7） vco_adj | 用于接收单载波模式下杂散超限调节 |

例：进入发射单载波频点选择2402指令 B0 00

进入接收单载波频点选择2402指令 B1 00

进入跳频模式指令 D0

- 常见规范要求：

- 发射空载波主频功率一般要求在0到-10dB内

- 发射空载波二次谐波或者说二次倍频需要低于主频至少30dB

- 接收空载波杂散要求低于-54dB

注：上述规范不代表具体认证项目最新的规范，认证前还请了解具体项目的最新规范要求。

- 定频测试TX空载波（以2402Mhz为例）

- 频谱设置中心频点（2402Mhz），span 1M。然后将待测设备进入到发射空载，并调节功率使其功率基本控制在-5到-9dB内（推荐）。如下图所示。如果当前功率挡位不能满足，请通过rf_pa_set（xx）或者通过指令选择合适挡位。

- 频谱设置中心频点4804Mhz，查看二次倍频的功率，上图主频功率为-6.6dB，二次倍频应该低于-36.6dB,如下图所示为-38.48符合要求。

- 频谱设置起始频率1G，终止频率8G。并选择hold max，查看整个频率范围并mark一次二次三次频率。如下图所示是一个符合要求的波形。

- 接收空载波（以2402为例）

发送指令（b1 00）给待测产品使其进入到接收空载波模式，频谱中心频点设置为2133Mhz，SPAN 1M。查看频点的功率，看是否低于-54dB，如不符合则需要通过发送指令 F4 xx 调节xx的参数，使其符合。若所有参数仍不满足，则需要通过调节Π型匹配原件或者尝试更换芯片。下图所示为符合要求的波形。